扬州市急救中心救护车视频监控采购需求

一、背景

扬州市急救中心做为社会中担负急救任务的重要机构，必然要朝着现代化、智能化方向发展，复杂的社会需求给急救服务系统提出了一道迫在眉睫的重大课题。为了提高急救系统的快速反应能力，有效地保障人民的生命安全，提高急救工作的成功率，需要实现急救准确化、快速化以及医疗急救管理的科学化、系统化、规范化。

二、需求分析

扬州市急救中心原有一套海康威视的车载监控系统，在各个120急救车上安装了车载NVR和监控探头，在市急救中心配备了的视频服务器一套，用于视频数据的转发。

上述监控系统由于建设在不同时期，且上联模块是3G模块，受限于性能和网络规模，既不能起到有效监控的作用，又不具备后期平滑扩容和对其他功能模块兼容、对接的能力。

本次总计对20台急救车辆进行改造，其中20台急救车需更换车载硬盘录像机，10台急救车更换车载摄像机，本次系统改造需要对系统进行整合和升级，以具备车载监控、网络控制和统一系统接口的能力。

三、实现功能

通过办公电脑端及手机端能够在线实时调阅急救车现场视频监控图像（该功能由供应商提供）。

四、设备具体参数要求

（一）车载硬盘录像机

【车载NVR】【4路PoE IPC】【标配500G机械硬盘】

视频输入：支持4路PoE IPC（RJ45接口）接入，每路最高支持4MP/3MP相机接入，使用标准H.264、H.265码流，支持双码流；

硬盘存储：支持2块2.5寸硬盘；

SD卡存储：1张SD卡接口（标配不带SD卡）；

通信模块：4G全网通；

定位模块：标配GPS/GLONSS/北斗三模定位；

WIFI模块：下单走ZTA流程备注；

电源输入：DC+8V～+36V；

整机尺寸： 206mm(宽)×225.35mm(深)×60.05mm(高)

（二）车载摄像机

D300万 1/3"CMOS红外ICR日夜型车载网络摄像机

最小照度:0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

镜头:4mm@1.6, 水平视场角75°【2.0mm(122°),2.8mm(100°),6mm(51°),8mm(37°)可选】

调整角度：水平-30~30°,垂直0~75°,旋转0~360°

宽动态范围：120dB

视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG

最大图像尺寸:2304x1296

存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口

工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)

电源接口:Φ5.5mm 圆口

功耗:DC 12V:6W MAX；PoE:7.5W MAX

防护等级:IP67

防暴等级:IK10

红外照射距离:最远可达30米

尺寸(mm):φ110x57.4

支持内置麦克风。

五、需求设备清单

| 设备名称 | 型号 | 参数 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车载硬盘录像机 |  |  |  | 20 |  |
| 车载摄像机 |  |  |  | 10 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1. 请供应商按需求设备清单报价。

2. 报价地址：

3. 项目联系人：

4. 联系电话：

5. 报价最后日期：